附件一：环氧乙烷生物阅读器技术参数

1、培养温度为37士1℃，自动阅读生物检测培养结果，屏幕显示“+”为阳性，显示“-”为阴性结果。

2、开始培养至生物培养出结果的时间≤3小时。

3、具有自动报警功能，机器自带自检功能，出现故障时具有报警提示。

4、至少配 10个培养孔，配防尘罩。

5、屏幕尺寸≥7英寸，显示屏分辨率≥860x486。

6、输入电源 100~240V，50/60Hz，输出电源 12V，1.5A。

7、断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。

8、培养结束自动打印培养信息，可自动荐储10000 条以上培养记录，存储不足时报警提示。

9、适用于环氧乙烷灭菌方式的生物监测，适配环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂（山东新华）。

10、整机质保不低于3年。

11、交货期限为合同签订之日起10个工作日内。

12、产品生产日期距设备验收之日不超过一年。