附件一：腔镜灌注泵技术参数

1.压力设定范围: 20mmHg～400mmHg或2～53.3Kpa，（±10%）

2.压力调节步长：1mmHg或0.1Kpa，（±10%）

3.流量设定范围: 0.1～1.0L/min，（±10%）

4.流量调节步长：0.1 L/min（±10%）

5.电源: 交流220V ±10％； 50Hz ±1Hz

6.额定功率: 100W（±10％）

7.噪声: ≤50dB(A)，（±10%）

8.运行方式: 间歇加载连续运行，持续液体灌注

9.设有压力值切换按键，根据医生使用习惯，可在Kpa和mmHg之间切换

10.压力和流量设定值可调结，适用于泌尿科（输尿管镜、经皮肾镜）等手术。

11.腔镜灌注泵需具有记忆能力，开机自动显示上次设定的压力和流量值

12.整机质保不低于3年

13.交货期限为合同签订之日起10个工作日内

14.产品生产日期距设备验收之日不超过一年